# 工程技术要求

第一部分日常保养工程

一、路基及土路肩日常保养

1、土路肩保洁

指人工每天对土路肩垃圾进行清扫，清理路肩草丛杂物。对于沿线运输车辆洒落在土路肩的碎石、泥砂等杂物要及时进行清扫，排除路肩积水，清除泥土、杂物等工作，并保持土路肩每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、路基零星养护

指除单独计量项目以外，但按照养护相关技术规范规定的属于日常养护中路基养护应该完成的工作内容，包括不定期对沿线挡土墙泄水孔疏通、中央分隔带草丛杂物、杂草的清理等工作，并保持日常沿线挡土墙泄水孔排水顺畅、中央分隔带整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

二、路面工程日常保养

1、硬路肩保洁

指人工每天对硬路肩垃圾进行清扫。对于杂物、垃圾较多路段要加强清扫，沿线运输车辆洒落在硬路肩的碎石、泥砂等杂物要及时进行清扫，排除路肩积水，清除泥土、杂物等工作，并保持硬路肩每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、行车道路面保洁

指使用清扫车和吸尘车每周至少一次对行车道路面垃圾、杂

物进行清扫，并保持行车路面每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

3、人工清扫收费广场

指人工不定期对收费广场路面的垃圾、杂物进行清扫，对收费广场两侧绿化范围、排水沟内垃圾杂物进行清理，并保持每天收费广场周围路面、绿化整洁干净、排水沟排水顺畅。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

三、桥梁涵洞工程

1、涵洞日常保养

指人工不定期对沿线涵洞洞口杂物、杂草的清理，涵洞翼墙、端墙污垢、喷字、广告、贴纸的清洗，并保持沿线每天每道涵洞洞口、翼墙整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、小桥梁零星养护

指不定期对沿线小桥的墩、台帽，锥坡，检查步梯及桥梁伸缩缝空隙垃圾、杂物、积砂的清理,对桥梁支座(指直接可达或借助小型爬梯可到达的)周围油污进行清理的工作，并保持沿线小桥墩、台帽、锥坡、检查云梯、伸缩缝、支座等部位日常整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

3、中桥梁零星养护

指不定期对沿线中桥的墩、台帽，锥坡，检查步梯及小桥伸缩缝空隙垃圾、杂物、积砂的清理,对小桥支座(指直接可达或借助小型爬梯可到达的)周围油污进行清理的工作，并保持沿线

中桥墩、台帽、锥坡、检查云梯、伸缩缝、支座等部位日常整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

4、大桥梁零星养护

指不定期对主梁、混凝土箱梁等梁板、支座、墩台等养护工作，主要包括以下内容：

(1)主梁养护：清理钢箱梁内垃圾、杂物；清除钢结构表面的污垢，保持杆件清洁；疏干纵腹板槽内积水；松动的螺栓要拧紧。

(2)混凝土箱梁等梁板养护：清理箱梁内施工时遗留的杂物和混凝土碎块。

(3)支座养护：(指直接可达或借助小型爬梯可到达的)支座各部位应保持完整、清洁；清除支座周围的油污、垃圾，防止积水，保证支座正常工作；及时拧紧钢支座各部接合螺栓，使支承垫板平整、牢固；滑动支座、盆式橡胶支座的防尘罩，应维护完好，防止灰尘落入或雨水渗入支座内。

(4)墩台与基础的日常养护：清理墩台与基础周边杂草杂物，整平坑洼地；清除墩台(指直接可达或借助小型爬梯可到达的)表面的青苔、污秽及附属海生物；清洗地面墩台乱涂乱画和贴纸。

(5)锥坡、挡土墙的日常养护：清理锥坡、挡土墙表面及周边杂草、表苔、杂物，整平周边坑洼地；修复勾缝破损、松散、开裂部位；修补桥头锥坡开裂、沉陷；疏通挡土墙泄水孔等。

(6)防撞设施的日常养护：清除防撞设施表面的青苔、污秽及附属海生物；清理防撞设施上的垃圾及其它杂物，疏干防撞设施上表面的积水。不包含船只费用。

5、特大桥梁零星养护

具体技术要求同大桥梁零星养护一样。

四、其他日常保养

1、经常检查巡查

指对公路及其附属设施的使用状况、病害或缺损的严重程度进行的周期性日常巡查、经常检查和一般性判定，每月至少12次全线巡查。包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、机电工程经常巡查及检查。

1)道路工程包含路基工程、路面工程、交通工程及沿线设施、绿化工程。

2)桥涵工程包含桥梁工程、涵洞工程。

3)隧道工程包含隧道土建结构和其他工程设施，不含隧道机电设施。

4)机电工程包含路段机电设施、桥梁机电设施及隧道机电

设施。

第二部分中小修工程

一、路基工程

111边坡整修清理

111-1清理边坡冲沟、塌方指路基、边坡坍塌土方的清理、挖运、人工挑抬、装车运至本项目公路用地界以外的地方，按综合运距5公里进行弃运。征用或租用弃土场地堆放弃土石方，并进行必要的环保处理防止水土流失污染环境，同时包括边坡冲沟、缺口、塌落后的粘土夯实回填，但未包括1m3以上的借土回填夯实。以立方米为单位计量。

111-2抛填片石指人工抛填片石于水沟、挡土墙、桥涵等结构物的出入水口、基础等冲刷严重的位置，预防脱空性损坏。包括片石运输、抛填，测量检查等工作，以立方米为单位计量。

111-3砂袋防护与围堰指人工使用砂袋防护与围堰于水沟、桥涵等结构物的出入水口、基础等位置,以立方米为单位计量。

112土石方运输

112-1机械装、运土方(1km内)指对土方采用机械进行装运，综合运距为1km内，以立方米为单位计量。

112-2土方运输每增运1km指对土方采用机械进行装运，综合运距超过1公里，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

112-3机械装、运石方(1km内)指对石方采用机械进行装

运，综合运距为1km内，以立方米为单位计量。

112-4石方运输每增运1km指对石方采用机械进行装运，综合运距超过1km，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

112-5挖淤泥运输每增运1km指挖淤泥采用机械进行装

运，综合运距超过1km，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

112-6人工填筑边坡塌方指对边坡塌方采用人工分层夯实填土。以立方米为单位计量。(如需购买土方回填，费用另计)

112-7人工填筑碎石压实(8cm内)指对压实厚度8cm以内碎石路面，

进行人工摊铺，机械碾压。以平方米为单位计量。

112-8土资源费指购买普通黏土费用，以立方米为单位计量。(购买土方运输费用另计)

113人工挖方、拆除旧圬工

113-1人工挖土方(运20m)指人工新开挖土沟或养护施工中的挖标志牌基础、边坡挖方以及路基挖方工程，含人工挖运、人工挑抬、装车、运至本项目以外的地方，运距20m，超运距另外计算。征用或租用弃土场地堆放弃土方，并进行必要的环保处理防止水土流失污染环境，以立方米为单位计量。

113-2机械挖土方(运20m)指采用挖掘机开挖土沟、边坡挖方、路基挖方及清理土堆等工程，含机械挖运、装车，运距20米，超运距另外计算。征用或租用弃土场地堆放弃土方，并进行必要的环保处理防止水土流失污染环境，以立方米为单位计量。

113-3人工挖淤泥(运20m)指涵洞、水沟等部位超出指定的工程数量外,需要进行人工挖淤泥处理，含人工挖运、人工挑抬、装车、运至本项目以外的地方，运距20m，超运距另外计算。征用或租用弃土场地堆放弃土方，并进行必要的环保处理防止水土流失污染环境，以立方米为单位计量。

114水沟盖板与路口维修

114-1水沟盖板预制安装(92cm×50cm×15cm)指事故中车辆压坏水沟盖板时，需将旧板拆除(未含旧板弃运费)，重新预制钢筋混凝土盖板，运输到原处进行安装，也含新增设的水沟盖板的预制、安装。盖板尺寸为92cm×50cm×15cm，混凝土标号为C30，已含盖板的运输，综合运距5公里。按盖板的块数计量。

114-2超高段水槽盖板预制安装指事故中车辆压坏超高段集水槽盖板时，需将旧板拆除(未含旧板弃运费)，重新预制钢筋混凝土盖板，运输安装到原处进行安装，混凝土标号为C30，综合运距5公里。以盖板的块数为单位计量。

114-3φ50cm水泥混凝土排水管预制安装指沿线部分路口排水设施改造需增设直径50cm的钢筋水泥混凝土管，包括管的预制、埋设及底座、顶面用水泥混凝土浇筑抹平，未含拆除物的弃运，以米为单位计量。

115路基污工增设与维修

115-1M7.5浆砌片石圬工指对排水沟、边沟等排水工程及浆砌片石边坡、护坡、挡土墙等防护工程损坏部位的拆除、废方清理、运走。重新对已发生或可能发生的损坏部位进行修复、抹面、勾缝等工作，以立方米为单位计量。

115-2M12.5水泥砂浆勾缝(厚2cm)用标号为M12.5的水泥砂浆进行浆砌片石结构物的勾缝工作，勾缝厚2cm，以平方米为单位计量。

115-3M12.5水泥砂浆填缝用标号为M12.5的水泥砂浆进行浆砌结构物的填缝工作，要求砂浆填缝饱满，密实，以米为单位计量。

115-4M12.5水泥砂浆抹面用标号为M12.5的水泥砂浆对损坏的水沟等结构物的表面进行重新抹面，要求抹面平整、光滑，以平方米为单位计量。

115-5拆除浆砌圬工指人工拆除浆砌圬工、废方清理、运

走，以立方米为单位计量。

116C20商品混凝土指施工时采用C20商品混凝土，包含运费。以立方米为单位计量。

117C30商品混凝土指施工时采用C30商品混凝土，包含运费。以立方米为单位计量。

118C40商品混凝土指施工时采用C40商品混凝土，包含运费。以立方米为单位计量。

119C50商品混凝土指施工时采用C50商品混凝土，包含运费。以立方米为单位计量。

120砌砖采用砖人工砌筑护坡、挡土墙、步梯等工程。以立方米为单位计量。

121路缘石预制、运输、安装指事故中车辆压坏路缘石时，需将旧路缘石拆除(未含弃运费)，重新预制C25砼路缘石，运输安装到原处。以立方米为单位计量。

122移动盖板指对部分堵塞的排水边沟进行清理时将其盖板揭开，清理完后安放回原处，并保持盖板整洁、完好。以延米为单位计量。

123更换水沟盖(格栅板)对损坏的水沟格栅板进行更换，要求新装的格栅板与原水沟尺寸契合，表面平齐，质量可靠，以套为单位计量。

124拦水带预制、运输、安装指道路拦水带损坏部分进行更换，需将旧的拦水带、块拆除(未含弃运费)，重新预制C25砼块，运输并安装到原处。以块为单位计量。

125清理排水沟(20cm内)(1km以内)指清理公路桥涵排水沟、边沟、截水沟等淤塞、积物、杂草，疏通排水，修正坡面及沟底，集中清运、清理现场。

125-1清理排水沟(20cm内)指清理排水沟需运输超过1km范围，每增加1km所产生的费用。

126清理急流槽指清理急流槽、泄水槽、跌水等处淤塞、杂草，疏通疏水。

二、路面工程

211沥青路面裂缝处理

211-1压缝带处理沥青路面裂缝(宽6cm，厚3cm)对路面裂缝采用压缝带进行处理，压缝前，应先将缝隙刷扫干净，并用压缩空气吹去裂缝尘土后，加热封缝带至软化直接封闭，宽为6cm，厚为3cm。以米为单位计量。

211-2烧油灌缝指对桥面路面出现裂缝采用烧沥青油进行灌缝或其他情况使用时，以米为单位计量。

211-3开槽灌缝(含压缝带)指对桥面路面出现较大的裂缝时，采用开槽灌热沥青油，再压封缝带封闭处理。以米为单位计量。

212沥青路面坑槽的维修(含清理)

212-1冷补料修补坑槽(0.1m2以下)指对0.1m2以下沥

青混凝土路面坑槽采用冷补料进行修补，以个为单位计量。

212-2冷补料修补坑槽(0.1m~02.5m2)指对0.1m~02.5m2沥青混凝土路面坑槽采用冷补料进行修补，以个为单位计量。

212-3冷补料修补坑槽(0.5m2以上)指对0.5m2以上沥

青混凝土路面坑槽采用冷补料进行修补，以立方米为单位计量。212-4环氧沥青冷补料维修桥面坑槽(5cm厚)指对钢箱梁

桥面环氧沥青混凝土出现坑槽采用(日本)环氧沥青冷补料进行修补，以立方米为单位计量。

213沥青砼路面维修(未含人工及交通封闭费用)

213-1切割沥青面层及沥青灌缝指对沥青路面进行维修时进

行切割(形状保持方形)及在新、旧沥青砼接缝处用热沥青进行灌缝处理，预防雨水下渗。以米为单位计量。

213-2拆除沥青铺装层指采用机械对厚5cm以内的沥青路面铺装层进行拆除，以平方米为单位计量。

213-3人工装自卸汽车运其他拆除料运距10km指施工时对沥青路面废料进行人工装，自卸车运输，综合运距为10km内，已含装料费。以立方米为单位计量。

213-4浇洒粘层油指沥青砼铺装前洒布粘层沥青，喷洒乳化沥青的洒布量为1kg/m2，以平方米为单位计量。

213-5浇洒透层油指沥青砼铺装前清扫整理下承层后在基层上喷洒乳化沥青透层油，以平方米为单位计量。

213-6沥青砼铺装维修(普通混凝土细粒式，运距1km内))

指使用普通沥青砼铺装维修，包含沥青混合配料及沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输1km以内(使到达施工现场摊铺时混合料的温度不低于110℃。)、摊铺作业采用人工摊铺(控制摊铺前混合料的温度)、碾压(采用12t压路机碾压，压路机的行驶速度为1.5~2.0km/h，压后检查路面平整度，必要时进行整修)，以立方米为单位计量。

213-7沥青砼铺装维修(改性混凝土细粒式，运距1km内)

指使用改性沥青砼铺装维修，包含沥青混合配料及沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输1km以内(使到达施工现场摊铺时混合料的温度不低于110℃。)、摊铺作业采用人工摊铺(控制摊铺前混合料的温度)、碾压(采用12t压路机碾压，压路机的行驶速度为1.5~2.0km/h，压后检查路面平整度，必要时进行整修)，以立方米为单位计量。

213-8沥青砼每增运1km指采用12t以内自卸汽车装运沥青砼，以立方米为单位计量。

213-9厂拌水泥碎石5:95厚度15cm以内指采用厂拌水泥碎石(水泥剂量5%，压实厚度15cm以内)，包含水泥碎石拌和、运输，以平方米为单位计量。

213-10厂拌水泥碎石增减1cm指采用厂拌水泥碎石(水泥剂量5%，压实厚度15cm以内)，包含水泥碎石拌和、运输，以平方米为单位计量。

213-11稳定土运输12t内1km运输指采用12t以内自卸汽车运输稳定土方，以立方米为单位计量。(如需购买土方，费用另计)

213-12稳定土运输12t内增运1km

指采用12t以内自卸汽车每增运1km稳定土方费用，以立方米为单位计量。(如需购买土方，费用另计)

213-13摊铺机铺筑基层指用摊铺机摊铺基层混合料，整形、碾压，以平方米为单位计量。

213-14摊铺机铺筑底基层指用摊铺机摊铺底基层混合料，整形、碾压，以平方米为单位计量。

214水泥混凝土病害路面处理

214-1坑洞修补(厚5cm)指对水泥混凝土路面坑洞进行修补，以平方米为单位计量。

214-2水泥板接缝填缝料更换对水泥混凝土路面板块老化或者损坏的接缝材料进行更换，更换前，应先将缝隙原填缝料清除干净，并用压缩空气吹去缝隙尘土后，方可更换新的填缝料	(稀沥青灌接缝)。以米为单位计量。

214-3水泥板裂缝维修对水泥混凝土路面裂缝采用乳化沥青灌裂缝进行处理，灌前，应先将缝隙刷扫干净，并用压缩空气吹去裂缝尘土后，方可进行灌乳化沥青封闭裂缝。以米为单位计量。

215水泥混凝土路面板维修

215-1路面钢筋指路面维修施工时所需要的钢筋，包括钢筋采购、钢筋安装等一切工序工作及材料费。以吨为单位计量。

215-2水泥混凝土路面(铺筑厚度20cm，C40砼)指人工铺筑水泥混凝土路面20cm，包含模板的制作安拆，混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、压(刻)文，切缝等工作。以平方米为计量单位。

215-3人工铺筑混凝土增减1cm技术要求同215-2。

215-4路面钻孔植筋指对新旧路面衔接处植筋处理。钢筋直径18mm，钻孔深度15cm，包含钻孔清孔、钢筋刷防锈涂料、注改性乙烯基酯粘接剂、植筋等工作，已含购买钢筋费用。以根为计量单位。

216水泥混凝土路面刻纹指对新维修的水泥混凝土路面进行刻纹。以平方米为单位计量。

217铣刨沥青路面

217-1铣刨沥青路面(厚度10cm)指施工维修时使用铣刨机对旧沥青路面进行铣刨。以平方米为单位计量。(不含废料运输费用)

217-2铣刨沥青路面每增减1cm技术要求同217-1。

217-3风镐拆除沥青路面(厚度4cm)指施工维修时使用风镐

机对旧沥青路面进行铣刨。以平方米为单位计量。(不含废料运

输费用)

217-4风镐拆除沥青路面每增减1cm技术要求同217-3。

217-5路面废料运输(1km内)指对施工时采用机械进行运输路面废料，综合运距为1km内，不含装料费。以立方米为单位计量。

217-6路面废料每增运1km指对施工时采用机械进行运输路面废料，综合运距超过1km，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

218机械拆除弃运水泥混凝土路面

218-1破碎素砼(厚度20cm)指对维修施工时采用机械破碎素砼，以平方米为单位计量。

218-2破碎素砼每增减1cm指对维修施工时采用机械破碎钢筋砼，以平方米为单位计量。

218-3装、运路面废料(1km内)指对施工时采用机械进行装、运路面废料，综合运距为1km内，以立方米为单位计量。

218-4路面废料每增运1km指对施工时采用机械进行运输路面废料，综合运距超过1km，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

219机械拆除路面基层、底基层

219-1拆除基层、底基层-挖土机指对维修施工时采用挖掘机拆除基层、底基层，以立方米为单位计量。

219-2拆除基层、底基层-铣刨指对维修施工时采用铣刨拆除基层、底基层，以立方米为单位计量。

219-3装、运基层、底基层废料(1km内)指对施工时采用机械进行运输基层、底基层废料，综合运距为1km内，含装料费。以立方米为单位计量。

219-4基层、底基层废料每增运1km指对施工时采用机械进行运输基层、底基层废料，综合运距超过1km，每增加1km的费用。以立方米为单位计量。

220水泥混凝土井盖更换指事故中车辆压坏电缆水泥混凝土井盖时，需购买井盖运输安装到原处，以块为单位计量。

221机械铺碎石垫层15cm指机械铺筑碎石垫层，包括碎石配运料、拌和、运输、铺筑、找平、洒水、碾压等工作。以平方米为计量单位。

四、桥梁涵洞工程

411斜拉索

411-1斜拉索锚头涂黄油拆开桥面及主塔内斜拉索锚头防护罩，清除旧锈、污垢、尘土和老化黄油；重新用黄油涂抹，但未含搭设脚手架等措施费，局部人不能到达的位置需设脚手架或挂篮实施，费用另计。以处为单位计量。

412钢箱梁

412-1弹性腻子(2cm*3cm)更换指对钢箱梁内填满构件空隙的弹性腻子老化、缺失、损坏等部分须进行更换，封缝的胶布要粘贴牢固，不得漏贴。按实际发生的米为单位计量。

412-2钢箱梁内表面涂油漆防腐除锈指对钢箱梁内表面油漆脱落、锈蚀等病害进行除锈涂油漆防腐。根据原设计要求进行涂装：1、使用砂轮机把锈蚀清除干净。2、打磨钢结构表面的铁锈，做到除锈彻底，打磨匀亮。3、用麻布或毛刷擦拭干净钢表面的污垢、尘土和其它杂物。4、涂刷环氧富锌底漆一遍50μm，涂刷环氧云铁中间漆一遍125μm，涂刷聚氨酯面漆两遍100μm。5、涂装油漆，前道涂层干燥后方可涂装后道涂层。(注：中涂牌油漆，面漆为黄色)6、钢结构表面涂装的材料，结构层、道数、干膜厚，技术指标等详见下表。

钢结构防腐涂装配套体系表

| 部位 | 油漆品种及工序 | 道数 | 干膜厚度 (μm) | 固体含量(体积) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构表面 | 钢结构表面打磨处理 |  |  |  |
|  | 环氧富锌底漆 | 1 | 50 | ＞44% |
|  | 环氧云铁中间漆 | 1 | 125 | ＞48% |
|  | 聚氨酯面漆 | 2 | 100 | ＞52% |

注：①底漆必须与各面漆相配套,使用同一油漆生产厂家产品。

②技术指标除了表中所示要求之外，其余指标应不低国标GB标准限值。

以平方米为单位计量。

412-3钢箱梁外表面涂油漆防腐除锈

具体要求同412-2(注：聚氨酯面漆2遍，面漆为海灰色)。

413钢筋混凝土上部结构病害处理(未含脚手架、挂篮等措施)

413-1裂缝维修凿V槽环氧砂浆封涂指对主桥及引桥各部位出现裂缝凿V槽用环氧砂浆封涂处理，根据规范要求：1、使用砂轮机把新鲜混凝土打磨出来,呈V形槽，槽宽度为15~25mm，深度为5~10mm；2、用钢丝刷反复刷裂缝表面的混凝土直到浮浆脱落，用无油压缩空气机除干净表面的尘土；3、用环氧砂浆封涂满V形槽，表面要平整、光滑，高度与混凝土面一致。按实际发生的米为单位计量。

413-2混凝土裂缝密封胶封闭(如需高空作业，措施费另计)抹干净混凝土表面；喷射压缩空气清理裂缝内尘土；在表面涂抹密封胶，层数为三层，总厚度不少于1.5mm；表面应平顺、光滑、有光泽，涂膜厚度应均匀。

413-3裂缝维修空气压力灌注环氧树脂(裂缝宽度≤0.5mm)

指对主桥及引桥各部位出现裂缝(裂缝宽度≤0.5mm)用空气压力灌注环氧树脂处理，根据规范要求：1、使用砂轮机把新鲜混凝土打磨出来；2、用钢丝刷反复刷裂缝表面的混凝土直到浮浆脱落，用无油压缩空气机除干净表面的尘土；3、用空气压力灌注环氧树脂，每个孔并闷浆10分钟左右，直到注满裂缝为止；4、表面要平整、光滑，高度与混凝土面一致。按实际发生的米为单位计量。

413-4混凝土破损涂抹水泥砂浆(厚2cm以内)指对主桥及引桥混凝土破损的部位，人工涂抹水泥砂浆修补缺陷(厚2cm)，涂抹部位饱满、密实、表面平整；强度符合要求；涂抹工作完成后清理干净现场的杂物、多余的材料及积水，不得污染环境；施工记录等资料清晰、齐全、真实、可追溯。按实际发生的平方米为单位计量。

413-5混凝土破损涂抹环氧砂浆(厚1cm以内)指对混凝土破损的部位，人工涂抹环氧砂浆修补缺陷(厚1cm)，涂抹部位要饱满、密实、表面平整；强度符合要求；涂抹工作完成后清理干净现场的杂物、多余的材料及积水，不得污染环境；施工记录等资料清晰、齐全、真实、可追溯。按实际发生的平方米为单位计量。

413-6钢筋外露环氧砂浆处理指对混凝土钢筋外露的部

位，用环氧砂浆处理，完全封闭钢筋头，压制表面要平整、光滑，高度与混凝土面一致。按实际发生的个数为单位计量。

413-7锥坡勾缝指人工清除破损砼、尘土，水泥砂浆勾缝，清理现场。以平方米为计量单位。

414桥梁墩台空洞处理

414-1C30砼填补基础砼空洞(未含围堰等其它措施)指对桥梁墩台基础各部位出现空洞，用C30砼填补处理，填补部位饱满、密实、表面平整；强度符合要求；施工记录等资料清晰、齐全、真实。按实际发生的立方米为单位计量。

414-2C40填补墩、台身砼空洞指对桥梁墩、台身砼出现的空

洞，用C40砼填补处理，填补部位饱满、密实、表面平整；强度符合要求；填补工作完成后清理干净现场的杂物、多余的材料及积水，不得污染环境；施工记录等资料清晰、齐全、真实、可追溯。按实际发生的立方米为单位计量。

415附属设施

415-1主桥波形梁事故损坏维修拆除损坏的波形梁并拉运到管理中心仓库；重新制安波形梁及附属构件；拧紧螺丝、螺母等，不得减少附属构件；材料质地、厚度符合要求；安装线形平顺、美观、牢固，已含运输费。按实际发生的米为单位计量。

415-2波形梁螺栓涂黄油指对主桥波形梁螺栓进行涂黄油防腐，做到涂抹均匀，黄油完全覆盖螺栓，清洁、干燥，无漏油、无污渍；维护完成之后清理掉落在其它位置的黄油及污渍。按实际发生的个数为单位计量。

415-3钢筋混凝土防撞护栏破损维修指示引桥钢筋混凝土防撞栏因车祸等原因损坏比较严重。包括凿除破损、松散的缺陷部分，且要对修补部位进行凿毛处理；用淡水冲洗干净，使老混凝土表面保持湿润、清洁、不沾尘土；为使新老混凝土结合良好，应在界面上涂上一层水泥砂浆或其他界面处理剂；在灌注前还应立上模板，以保持修补的外观质量；灌注必须捣实，修补完后加强养生。不含涂层修复，另单独计量。按实际发生的立方米为单位计量。

415-4钢筋混凝土防撞护栏涂装维修划出所需修补部位的轮廓

线，一般是方形；清除脱落，破损、有污染原涂装层，完全露出混凝土面；对混凝土表面整体进行打磨，将影响涂层性能的毛边、锐角、毛刺等突出体都需去除干净，整体形成均匀的粗糙表面，露出新鲜的水泥基体，并清理干净；对混凝土表面检查平整度，对凹陷不平、蜂窝、麻面和空洞等缺陷，则用腻子涂刮平整，腻子干燥后再打磨平整并清理干净；采用涂刷、滚刷等方法进行底漆封闭，材料采用环氧封闭底漆，涂装一道；底漆干燥后，再次检查检查混凝土表面，如有遗漏未补平的表面则应用腻子补平并打磨平整涂装底漆，采用涂刷、滚刷等方法涂装面漆，材料采用环氧封闭面漆，涂装两道，前道涂层干燥后方可涂装后道涂层。

415-5钢筋混凝土防撞栏钢管扶手维修拆除及更换钢管，包含钢管的涂装；选用材料与原来的一致；安装线形平顺、美观。按实际发生的米为单位计量。

415-6钢筋混凝土防撞护栏钢管扶手防腐涂装

清除脱落，破损、括花、有污染原涂装层，完全露出原钢管

面；如有锈蚀须用砂轮机磨研锈蚀表面，做到除锈彻底，打磨匀亮并清理干净；采用涂刷、滚刷等方法进行油漆涂刷，涂层材料用一般的油漆，油漆涂装一道(如需增加另外计费)；油漆表面应平顺、光滑、有光泽，漆膜厚度应均匀。

415-7伸缩缝除锈防腐涂装指对伸缩缝表面油漆脱落、锈蚀等病害进行除锈涂油漆防腐。根据原设计要求进行涂装：1、使用动力工具除锈把锈蚀打磨清除干净。2、打磨钢结构表面的铁锈，做到除锈彻底，打磨匀亮。3、用麻布或毛刷擦拭干净钢表面的污垢、尘土和其它杂物。4、涂刷环氧富锌底漆一遍50μm，涂刷环氧云铁中间漆一遍125μm，涂刷聚氨酯面漆两遍100μm。5、涂装油漆，前道涂层干燥后方可涂装后道涂层(注：中涂牌油漆，面漆为海灰色)。6、施工时根据《公路养护安全作业规程》要求设安全作业区。7、钢结构表面涂装的材料，结构层、道数、干膜厚，技术指标等详见下表。

钢结构防腐涂装配套体系表

| 部位 | 油漆品种及工序 | 道数 | 干膜厚度 (μm) | 固体含量(体积) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构表面 | 动力工具打磨处理 |  |  |  |
|  | 环氧富锌底漆 | 1 | 50 | ＞44% |
|  | 环氧云铁中间漆 | 1 | 125 | ＞48% |
|  | 聚氨酯面漆 | 2 | 100 | ＞52% |

注：①底漆必须与各面漆相配套,使用同一油漆生产厂家产品。

②技术指标除了表中所示要求之外，其余指标应不低国标GB标准限值。

以平方米为单位计量。

415-8伸缩缝焊接维修指对桥梁伸缩缝脱焊、断开等情况，进行焊接维修。已含材料、运输、人工等费用，按实际发生的处为单位计量。

415-9拆除及更换伸缩缝橡胶条(单条)指对桥梁伸缩缝损坏、

开裂、老化的橡胶条；单条进行拆除及更换维修，安装既牢固又符合使用要求，按实际发生的米数为单位计量。施工时根据《公路养护安全作业规程》要求设安全作业区。(如需道路交通封闭，费用另计。)

415-10伸缩缝清理指使用专门工具清理伸缩缝内积砂、杂物、积水、污垢，保证伸缩缝正常工作。按实际发生的米数为单位计量。(如需道路交通封闭，费用另计。)

415-11疏通桥面泄水孔指使用专门工具清理主桥及引桥、匝道内的所有泄水孔内积砂、杂物、污垢，保证泄水孔排水正常。按实际发生的米数为单位计量。

415-12PVC泄水孔井盖更换拆安损坏、老化的桥面泄水孔井盖；选用塑料井盖；安装平整、牢固，高度略低于路面。按实际发生的个为单位计量。

415-13PVC排水管维修(未含脚手架等措施)指承包人完成本条技术规范规定的工作内容，按实际发生的米数为单位计量。

415-14镀锌浸塑防抛网(含立柱、高度1.2m)采用电焊网作为防抛网，用Ф4.0、网眼尺寸为5cm×10cm的电焊网片与边框焊接而成，立柱由钢板冲弯后焊接加工制成，立柱与边框网用螺栓连接，设置间距为2.0m，立柱通过端部的连接板用不锈钢膨胀螺栓固定在桥梁混凝土护栏的背墙上，防抛网网面高度为1.2m。为了防锈和美观，网片和立柱(含连接板)均采用热镀锌浸塑处理，颜色采用白色，膨胀螺栓采用304以上不锈钢，其它的螺栓、螺母、垫片等连接件采用热镀锌处理，镀锌量为350g/m2。材料的规格、尺寸与原来一致，按实际发生的处为单位计量。

415-15钢结构焊接指使用人工对钢结构局部损坏脱落部位进行焊接加固，只包含人工焊接费用，以处为计量单位。

416小桥沉降缝填料沥青麻絮凿除破损、老化、脱落的旧沥青麻絮；清理缝内积砂、杂物；用热沥青浸过的麻絮进行填缝，反复塞满。以米为单位计量。

417桥台橡胶支座清污、维修(含2.5m宽木脚手架)支座各部位应保持完整、清洁；清除支座周围的油污、垃圾，防止积水，保证支座正常工作；防止橡胶支座接触油污引起老化、变质；监视支座滑动面材料的磨耗情况。按实际发生的个数为单位计量。

418涵洞清理

418-1涵洞清理(管径或跨径1.5m以上，淤泥5m3以下)指对涵洞、沉砂池周边及洞内的杂草、垃圾、淤积进行全面清理。疏通10米范围内的进出水沟，不得淤塞，清理出来的杂物、淤泥必须运至本项目公路用地界以外，不得在排水设施附近堆放，综合运距5公里。以立方米为计量单位。

418-2涵洞清理(管径或跨径1.5m或以下，淤泥3m3以下)

具体要求同419-1项。

419桥面混凝土维修

419-1桥面钢筋指桥面维修施工时所需要的钢筋，包括钢筋采购、钢筋安装等一切工序工作及材料费。以吨为计量单位。

419-2桥面铺装混凝土(未含混凝土费用)指人工铺筑桥面混凝土，包含模板的制作安拆，混凝土的浇筑、切缝等工作。以立方米为计量单位。

420斜拉索锚头端排水拆开桥面及主塔内斜拉索锚头防护罩，清除积水，保证锚头端不积水、不存水，重新装好防护罩，安装紧固。但未含搭设脚手架等措施费，局部人不能到达的位置需设脚手架或挂篮实施，费用另计。以(套.次)为单位计量。

421零星钢结构防腐涂装

指对零星作业钢结构表面油漆脱落、锈蚀等病害进行除锈涂油漆防腐。根据原设计要求进行涂装：1、使用动力工具除锈把锈蚀打磨清除干净。2、打磨钢结构表面的铁锈，做到除锈彻底，打磨匀亮。3、用麻布或毛刷擦拭干净钢表面的污垢、尘土和其它杂物。4、涂刷环氧富锌底漆一遍50μm，涂刷环氧云铁中间漆一遍125μm，涂刷聚氨酯面漆两遍100μm。5、涂装油漆，前道涂层干燥后方可涂装后道涂层(注：中涂牌油漆，面漆为海灰色)。6、施工时根据《公路养护安全作业规程》要求设安全作业区。7、钢结构表面涂装的材料，结构层、道数、干膜厚，技术指标等详见下表。

钢结构防腐涂装配套体系表

| 部位 | 油漆品种及工序 | 道数 | 干膜厚度 (μm) | 固体含量(体积) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 钢结构表面 | 动力工具打磨处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环氧富锌底漆 | 1 | 50 | ＞44% |
|  | 环氧云铁中间漆 | 1 | 125 | ＞48% |
|  | 聚氨酯面漆 | 2 | 100 | ＞52% |

注：①底漆必须与各面漆相配套,使用同一油漆生产厂家产品。

②技术指标除了表中所示要求之外，其余指标应不低国标GB标准限值。

以平方米为单位计量。

422主墩防撞设施栏杆维修

422-1栏杆主柱维修：指对主墩防撞设施栏杆主柱损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆主柱(1.7m主柱圆管(Φ76mm*1.2mm))；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的根为单位计量。

422-2主管顶球形帽:指对主墩防撞设施栏杆主管顶球形帽损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆主管顶球形帽；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的个为单位计量。

422-3主柱底板座:指对主墩防撞设施栏杆主柱底板座损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆主柱底板座；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的个为单位计量。

422-4栏杆小圆管:指对主墩防撞设施栏杆小圆管损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆小圆管(1.5m竖直小圆管(Φ25mm*1.0mm))；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的根为单位计量。

422-5小圆管尖头:指对主墩防撞设施栏杆小圆管尖头损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆小圆管尖头；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的个为单位计量。

422-6横向方管(2m):指对主墩防撞设施栏杆横向方管(2m)损坏或缺失的部分，进行拆安栏杆横向方管(2m)；选用材质不低于304不锈钢材料，尺寸按照原设计的规格，安装线形平顺、美观。未含船只运输费。按实际发生的根为单位计量。

423桥墩PVC泻水管更换维修指桥墩PVC泄水管破裂、损毁、漏水等丧失功能需进行维修更换，以米为单位计量。(如有高空作业需高空作业车或综合脚手架时费用另计)

424桥墩PVC泻水管固定抱箍更换维修指桥墩PVC泄水管固定抱箍丢失、损坏不能紧固泄水管需更换维修，以单个为单位更换计量。(如有高空作业需高空作业车或综合脚手架时费用另计)

五、沿线设施

511拆除波形钢板护栏

511-1拆除波形护栏立柱指人工拆除事故或人为破坏的波形梁护栏立柱，拆除后集中堆放，以根为单位计量。(不含拆除废料运输费)

511-2拆除波形护栏钢板指人工拆除事故或人为破坏的波形梁护栏，拆除后集中堆放，以米为单位计量。(不含拆除废料运输费)

511-3载货汽车运钢材5km(8t内)指人工装卸钢材，载货汽车(8内)运钢材5km。以吨为计量单位。

512设置波形钢板护栏

512-1C20混凝土基础(挖基、浇筑混凝土)适用于维修、安装立柱时，需要用C20混凝土基础。已含人工挖基础、混凝土购买运输，人工浇筑混凝土基础等相关费用，以立方米为单位计量。

512-2打入式钢管立柱φ140*4.5适用于路侧和中央分隔带有路缘石路段，事故或人为破坏的波形梁护栏立柱更换维修。尺寸为φ140×4.5，以根为单位计量。

512-3安装波形钢板(未含立柱)指护栏钢板的加工、运输到现场，人工对护栏钢板进行点焊、安装等工作，已包括制作安装波型护栏板及其配套用的螺丝螺栓等相关费用，并运输旧的护栏板到甲方指定的地点存放(运输费用已包含)，以米为单位计量。

512-4护栏圆端头

512-4-1中央分隔带护栏端头适用于事故或人为破坏的中央分隔带护栏端头更换维修。包括护栏端头的加工、运输到现场人工或使用切割机、电焊机对护栏单端头进行拆除、点焊、安装(包括配件及连接护栏板调整的安装)等，包括安装波型护栏单端头配套用的螺丝螺栓材料费等，并将损坏的护栏端头运到甲方指定的地点存放，以个为单位计量。

512-4-2路侧护栏端头适用于事故或人为破坏的路侧护栏端头更换维修。包括护栏端头的加工、运输到现场人工或使用切割机、电焊机对护栏单端头进行拆除、点焊、安装(包括配件及连接护栏板调整的安装)等，包括安装波型护栏单端头配套用的螺丝螺栓材料费等，并将损坏的护栏端头运到甲方指定的地点存放(运输费用已包含)，以个为单位计量。

512-5护栏螺丝

512-5-1波形梁护栏连接螺丝(M16*170)适用于损坏、被盗波形梁护栏连接螺丝(M16*170)的补充安装，以套为单位计量。

512-5-2波形梁护栏连接螺丝(M16*45)适用于损坏、被盗波形梁护栏连接螺丝(M16*45)的补充安装，以套为单位计量。

512-6波形梁护栏防阻块适用于损坏、被盗波形护栏防阻块的购买、安装等，以个为单位计量。

512-7波形梁护栏立柱帽适用于损坏、被盗波形护栏立柱帽的购买、安装等，以个为单位计量。

513道口标注

513-1φ89道口标柱指修复或新增中央分隔带、公路两侧开口的φ89道口标柱，包括φ89镀锌道口标柱的制作、运输、安装及C25混凝土基础的模板安装、水泥混凝土拌和、运输、浇筑、养生、拆模等一切工序工作及材料费等一切工序工作，以根为单位计量。

513-2φ140道口标柱指修复或新增中央分隔带、公路两侧开口的φ140道口标柱，包括φ140镀锌道口标柱的制作、运输、安装及C25混凝土基础的模板安装、水泥混凝土拌和、运输、浇筑、养生、拆模等一切工序工作及材料费等一切工序工作，以根为单位计量。

514轮廓标

514-1柱式轮廓标玻璃钢柱指更换或新设玻璃钢柱式轮廓标，包括材料的采购、运输安装、及其配件的制作安装，以根为单位计量。

514-2柱式轮廓标反光片更换玻璃钢柱式轮廓标上反光片开裂破损后进行更换，包括材料的采购、运输安装，以块为单位计量。

514-3附着式(或桥式)轮廓标指对路侧及中央分隔带波形梁上、大桥防撞墙上缺损或不反光轮廓标进行更换，包括材料采购、运输、安装的工作，含安装轮廓标所用的配套材料，以块为单位计量。

515安装凸起路标指修补路面缺损或不反光突起路标的更换，包括材料采购、运输、安装及凿除不反光路钮的工作，含粘贴突起路标所用的配套材料，突起路标必须为一次成型产品，承受压力能力不能小于160KN，以个为单位计量。

516防撞砂桶(灌砂4/5容积以上)指安装摆放事故损坏或被盗的防撞砂桶，包括含材料的采购、运输、安装及砂桶填砂的工作， 灌砂容积4/5以上，以个为单位计量。

517太阳能黄闪灯指对出现故障的太阳能警示灯进行更换，

包括材料采购、运输、安装(如需高空安装费另计)的工作，未含杆和基础，以个为单位计量。

518太阳能爆闪灯指对出现故障的太阳能爆闪灯进行更

换，包括材料采购、运输、安装(如有高空安装费另计)的工作，未含杆和基础，以个为单位计量。

519C25混凝土隔离墩

519-1C25混凝土隔离墩预制安装(L=0.5M)指对C52

水泥混凝土隔离墩的预制、安装，并按照设计要求涂装红白相间涂层(两层)的工作，以块为单位计量。

519-2隔离墩钢管(φ50mm)指对混凝土隔离墩连接钢管其材料的采购、运输、安装及表面涂两层油漆的工作，采用镀锌钢管直径为50mm，以单根米为单位计量。

519-3隔离墩及钢管红白漆涂装指用砂轮机打磨隔离墩及钢管表面后用水抹干净再涂两遍油漆，以平方米为单位计量。520匝道封闭(10天以内)指在台风天气或者施工检测等时间段，需要对匝道进行封闭，已含交通维护、设备、运输、水马灌水、人工等费用，以套为单位计量。

521主线封闭一条车道(不改变交通流)(100m，10天以内)指在台

风天气或者施工检测等时间段，需要对主线进行封闭，已含交通维护、设备、运输、水马灌水、人工等费用，以套为单位计量。

522道路移动封闭指在施工维修或检测等，需要对道路进行不固定封闭时，采用移动封闭，已含交通维护、设备、移动车辆、人工等费用，以每一天为单位计量。

523交通标志牌

523-1贴3M反光膜二级(如需高空作业车，另外计量)指标志牌等更改内容或反光纸的损坏更换而采用级反光膜(3M)二级，包括材料的采购、运输、制作、安装等一切工序工作，以平方米为单位计量。

523-2贴3M反光膜一级(如需高空作业车，台班另计)指标志牌等更改内容或反光纸的损坏更换而采用级反光膜(3M)一级，包括材料的采购、运输、制作、安装等一切工序工作，以平方米为单位计量。

523-3交通标志牌版面(3mm厚铝合金板，采用3M反光膜二级)指新建、修复事故损坏或被盗的铝板标志牌的制作、运输、安装的一切工序工作，包括铝板标志牌牌面、反光膜(字)的粘贴及铝槽、抱箍和螺丝等，其标志板采用等于或优于牌号LF-M的铝板，厚度不低于3mm，反光膜按照GB/T18833-2012《道路交通反光膜》标准采用二级透镜埋入型反光膜，以面积平方米为单位计量。

523-4标志立柱指新建、修复事故损坏或被盗的标志牌钢立柱的制作、运输、安装的一切工序工作，包括标志牌立柱、立柱螺丝、法兰盘等，所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，紧固件的镀锌量为350g/m2，其它钢构件的镀锌量为600g/m2，并规定采用Q325钢制作，以重量吨为单位计量。

523-5基础钢筋指新建标志牌、隔离栅等沿线交通安全设施基础所需要的钢筋，包括钢筋采购、钢筋安装等一切工序工作及材料费，以吨为单位计量。

523-6C25混凝土基础(挖基、浇筑混凝土)适用于维修或安装立柱、混凝土基础等工程，需要用C25混凝土基础。已含人工、材料、设备、运输等费用，以立方米为单位计量。

523-7防眩设施的拆安指对损坏的防眩板进行拆除、购买安装、清理现场，运走废料，以根为计量单位。(如需道路安全封闭，费用另计。)

524低栏杆安装(φ50mm)拆除损坏的栏杠并拉运到管理中心；重新制安全新的栏杠及附属构件。以米为单位计量。

525百米桩百米桩全部采用在沿线两侧交通安全设施上粘贴高强级反光膜的型式，包括在柱式轮廓标、防撞墙、波形梁上粘贴，以块为单位计量。

526路面标线

526-1热熔型涂料路面标线(2.0mm厚)指为保证路面设施的完善，按照交警或路政部门的要求，新增加的路面行车道标线，或增补因行车损坏的路面行车道标线。行车道标线厚度2.0mm，标线作业要求符合施工规范和材料规范等要求，路面标线按实际垂直投影面积的数量以平方米为单位计量。

526-2热熔型涂料减速标线(10mm厚)指路面减速标线的修复或增设工作，减速标线厚度10mm，材料为热熔型，品牌须经业主确认，以米为单位计量。

527电焊网隔离栅

527-1钢管立柱(含基础，立柱间距3米)指使用钢管立柱的采购、运输、安装按照原设计图纸的尺寸结构等一切工序工作，基础用C25混凝土基础，以根为单位计量。

527-2网面指使用隔离栅的采购、运输、安装按照原设计图纸的尺寸结构等一切工序工作，以米为单位计量。

528文字、箭头

528-1/528-2热熔漆文字标记(字高6m、9m)指为保证路面设施的完善，按照交警或路政部门的要求，新增加的路面文字标记，或增补因行车损坏的路面行车道路面文字标记。文字标线厚度2.0mm，标线作业要求符合施工规范和材料规范等要求，路面文字按照文字以确定的尺寸按个数计量。

528-3/528-4热熔漆路面箭头(6m、9m)指为保证路面设施的完善，按照交警或路政部门的要求，新增加的路面箭头标线，或增补因行车损坏的路面行车道路面箭头标线。文字标线厚度2.0mm，标线作业要求符合施工规范和材料规范等要求，路面文字按照文字以确定的尺寸按个数计量。

529路灯养护

529-1更换空气开关指对损坏的空气开关进行更换，新购的空气开关要求符合路灯用电规范要求及质量要求，按实际更换的数量个数计量。

529-2更换铜芯电力电缆指对损坏的路灯电力电缆进行更换，要求使用符合用电规范要求的电力电缆线，以米为单位计量。

529-3更换双臂路灯杆指对损毁的路灯灯杆进行更换，按照原材料标准进行更换，综合单价不含灯杆材料费，以根为单位，建议按照实际购买材料发票为依据进行计量。

529-4更换LED灯120W指对故障、损毁的LED灯进行更换，要求使用符合用电规范要求的灯具材料进行更换，以套为单位计量。不含高空作业车。

529-5路灯照明控制箱IP65指整个控制箱损毁、丢失等不能继续使用所需整体更换，包括内部电线、电路板、开关等所有元器件。要求使用正规厂家且符合用电规范要求的材料更换，以套为单位，不含高空作业车。

529-6 10米双臂灯2X84WLED灯指对10米双臂灯故障、损毁的LED灯进行更换，要求使用符合用电规范要求的灯具材料进行更换，以套为单位计量.，不含高空作业车。

529-7 15m中杆灯3X200W指对15m中杆灯故障、损毁的LED灯进行更换，要求使用符合用电规范要求的灯具材料进行更换，以套为单位计量。不含高空作业车。

529-8 9m单杆单臂灯84W指对9m单杆单臂灯故障、损毁的LED灯进行更换，要求使用符合用电规范要求的灯具材料进行更换，以套为单位计量.。不含高空作业车。

529-9镇流器YS-541800H30指对路灯镇流器损坏、故障、丢失等情况无法正常使用所需更换维修，要求使用符合用电规范要求的材料。以个为单位，不含高空作业车。

529-10配电板200mm×150mm×6mm指对路灯配电板损坏、故障、丢失等情况无法正常使用所需更换维修，要求使用符合用电规范要求的材料，以个为单位，不含高空作业车。

529-11预埋钢管(热镀锌钢管DN100)指路灯线路需穿越道路预先破槽埋设镀锌钢管，埋置深度至少在路面结构层以下且应符合施工规范要求。按米为单位计量。

529-12热镀锌角钢接地极L50*50*5*2500mm指角钢埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合，埋设深度符合规范要求，土壤电阻符合要求。按根计量。

530更换雨篦指对路面上损坏或者丢失的雨篦进行更换，要求所用材料尺寸契合、满足承重等要求，施工要求平面尺寸平齐。以套为单位计量。

531标志牌铝合金龙骨更换指道路标志牌缺损的铝合金龙骨进行更换，要求符合板材材质要求，以米为单位计量。

532界碑(C25)指对道路两侧损坏、丢失的界碑进行更换、增设，包括界碑基础制作以及界碑的预制、运输、安装，对损坏界碑的拆除、丢弃。以块为单位计量。

533收费站限高架横杆指收费站等处限高架(4m*4cm*8cm)铝合金横杆经事故损坏或自然损坏不能使用需更换维修，包括贴红白反光膜，以套为单位计。

534收费站限高架横杆指收费站等处限高架立柱经事故损坏或自然损坏不能使用需更换维修，包括贴红白反光膜，以套为单位计。

535人工清洗交安设施(护栏、防眩板、标志牌、轮廓标、里程碑、百米桩、界碑)指人工清洗交安设施，需搭设脚手架或升降机配合时费用另计。

536人工扶正交安设施(护栏、防眩板、标志牌、轮廓标、里程碑、百米桩、界碑)指人工扶正交安设施，拍实基础或拧紧底座螺栓。需搭设脚手架或升降机配合时费用另计。

六、绿化工程

611铺草皮

611-1铺台湾草皮包括台湾草皮的采购、存储、种植、养护等工作，以平方米为单位计量。

611-2铺本地草皮包括本地草皮的采购、存储、种植、养护等工作，以平方米为单位计量。

611-3人工播撒草籽指对草籽的采购、存储、人工播撒、养护等工作，以平方米为单位计量。

611-4三维网挂网指人工整平坡面、清除危石浮土、铺设固定三维网、覆土等工作，以平方米为单位计量。

612绿化补种

612-1灌木(苗高200cm以内)指自然灾害、事故或人为损坏而需种植的灌木(苗高200cm以内)，不包括购买树木费用，以株为单位计量。

612-2乔木(胸径20cm以内)指自然灾害、事故或人为损坏而需种植的乔木(胸径20cm以内)，不包括购买树木费用，以株为单位计量。

613支撑树木(含支撑木)指管理中心、收费广场树木由于防台需要用竹或木进行加固支撑，要求每棵树至少支撑3根，并固定，以株为单位计量。

614开挖施肥(基肥)指对沿线乔木及灌木除杂草，开挖松土施肥(基肥)，以株为单位计量。

615开挖施肥(塘泥7.5kg+花生麸0.5kg)指对沿线乔木及灌木除杂草，开挖松土施肥(塘泥7.5kg+花生麸0.5kg)，以株为单位计量。

616修剪树木及割草

616-1乔木(胸径20cm以内)指对沿线及管理中心、收费广场等地方的乔木(胸径20cm以内)进行修剪，废枝集中堆放，清理现场，以株·次为单位计量。(废枝运输费用另计)

616-2灌木(苗高200cm以内)指对沿线及管理中心、收费广场等地方的灌木(苗高200cm以内)进行修剪，废枝集中堆放，清理现场，以株·次为单位计量。(废枝运输费用另计)

616-3修剪草坪除属于日常保养工程外，需另外对管理中心等地方按实计量的草坪进行修剪，集中堆放，清理现场，以m2·次为单位计量。(草坪修剪后外运费用另计)

616-4修剪绿篱除属于日常保养工程外，需另外对管理中心等地方按实计量的绿篱进行修剪，集中堆放，清理现场，以m·次为单位计量。(绿篱修剪后外运费用另计)

617树木、草坪防治病虫害

617-1乔木防治病害虫(胸径20cm以内)指对沿线及管理中心、收费广场等地方的乔木(胸径20cm以内)树冠及树干部位进行喷药除病虫害，喷药时应做好安全保护措施，严禁违规作业，以株·次为单位计量。

617-2灌木防治病害虫(苗高120cm以上)指对沿线及管理中心、收费广场等地方的灌木(苗高120cm以上)树冠及树干部位进行喷药除病虫害，喷药时应做好安全保护措施，严禁违规作业，以株·次为单位计量。

617-3绿篱、草地防治病害虫指对沿线及管理中心、收费广场等地方的绿篱、草地进行喷药除病虫害，喷药时应做好安全保护措施，严禁违规作业，以m2为单位计量。

618花圃修剪

除属于日常保养工程外，需另外对花圃进行人工或机械修

剪，集中堆放，清理现场，以m2·次为单位计量。(花圃修剪

后外运费用另计)

619人工除草

除属于日常保养工程外，需另外对中央分隔带或花圃、草坪等不能使用机械作业的地方进行人工拔除杂草、清理现场，不包含对拔除杂草的外运，以实际除草面积平方米计量。

620除蚁指对草坪、花圃、中央分隔带、植被、护坡等位置进行除白蚁作业，不能破坏植被、花圃等，按清除白蚁作业数量以处为单位计量。

621乔木、灌木培树圈(80cm)指为树木蓄水所培置圆形土

坎，保证树木根部浇水养护后能有效蓄水，土坎直径在80cm左右，按实际树种胸径实施。以个为单位计量。

八、养护其它工程

811交通事故杂物清理及油污清洗指发生交通事故，经路

政和交警处理后，对现场遗留的事故相关物件进行清理，路面油污及其它污秽采用洗衣粉或洗洁精清洗干净，以宗为单位进行计量。

812计日工人工指按发包人需要进行非包干项人工施工作业时，以工日为计量单位进行计量支付。该人工工日报价已包含保险、各类税费、地方规费、利润等一切费用。以工日为单位计量。

813车船台班

813-1汽车台班(4T)指按发包人需要进行4T以内自卸汽车施工作业时按台班进行计量支付，该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-2自卸汽车台班(6T)指按发包人需要进行6T以上自卸汽车施工作业时按台班进行计量支付，该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-3洒水车车辆台班指按发包人需要进行洒水车施工作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-4吊车台班(8T以内)指按发包人需要进行吊车施工作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-5挖掘机台班(1T以内)指按发包人需要进行挖掘机施工作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-6高空作业车(20m)指按发包人需要进行高空作业车作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-7路面清扫车指按发包人需要进行清扫车作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-8检查船只(198以内)指按发包人需要进行大桥水中桥墩检查时用船，按照艘*小时进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-9桥梁检测车(13m＜L≤16m)指按发包人需要进行对桥梁使用检测车进行检查、维修等作业时，按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

813-10路面吸尘车指按发包人根据需要对路面进行清扫作业时，按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

814-1综合脚手架(高30米以内，单排)指在桥梁等高空作业维修时，需使用到综合脚手架，以平方米为单位计量。

814-2综合脚手架((高30米以内，双排)指在桥梁等高空作业维修时，需使用到综合脚手架，以平方米为单位计量。

814-3满堂脚手架(6m以内)指在桥梁等高空作业维修时，需使用到满堂脚手架，以平方米为单位计量。

814-4围挂尼龙安全网指在桥梁等高空作业维修时，需使用到围挂尼龙安全网，以平方米为单位计量。

815拖车费指除日常、中小修等挖掘机、摊铺机、铣刨机、压路机等作业外，部分紧急、应急、抢险等特殊情况下以及特殊零星施工使用机械作业给付进出场拖车费用，按发生次数为单位计量。

816铣刨机(2M以内)台班(带扫渣机)指发包人根据需要使用铣刨机进行路面铣刨作业，包括表面防水处理凿毛、沥青路面涌包、车辙、网裂、坑槽部位等等铣刨作业，并用扫渣机将铣刨路面材料清扫干净所需的机械使用台班。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

817压路机(20T以内)台班指按发包人需要使用压路机施工作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

818装载机(额定斗容3m3以内)台班指按发包人需要使用装载机施工作业时按台班进行计量支付。该台班费已包含保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

819吸污车(中型10方)指按发包人需要，对涵洞、水沟等人工难以涉足的地方使用10方以内吸污车进行清淤除污、清除淤泥，按台班计量。

820吸污车(大型20方)指按发包人需要对涵洞、水沟等人工难以涉足的地方且难以使用10方以内吸污车无法进行清淤、除污、清除淤泥，采用大型吸污车进行作业。按台班计量。

821顶管设备(水平定向钻机)指发包人需要穿越道路结构铺设管道所使用的顶管设备，按台班计量支付。该台班为综合价格，包括保险、各类税费、地方规费、过路费、燃油费、利润等一切费用。

822更换铸铁沟盖板(450mm*750mm*40mm)指更换水沟盖板

时，需将旧板拆除(未含旧板弃运费)，重新预制钢筋混凝土盖板，运输到原处进行安装，也含新增设的水沟盖板的预制、安装。盖板尺寸为450mm×750mm×40mm，混凝土标号为C30，已含盖板的运输，综合运距5公里。按盖板的块数计量。

823人行道彩砖250×250cm人行道彩砖破损更换，采用彩砖恢复人行道彩砖，符合施工规范要求，以平米为单位计量。

824路灯监控系统“数字城管”路灯监控子系统指路灯监控子系统整体损坏无法正常使用所需整体更换。按套为单位计。